智能遥测终端机MR702

# 米易通APP开发需求文档

| 编制 | 吴章 |
| --- | --- |
| 审核 |  |
| 日期 | 2024年8月8日 |
| 单位 | 上海米度测控科技有限公司 |
| 版本 | V1.1 |

更新记录

| 版本号 | 拟制 | 审核 | 修订时间 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 高涵 |  | 2024年5月 | 初稿 |
| V1.1 | 吴章 |  | 2024年8月8日 | - 【第2.2节】新增数据中心设置广西中小水库监测平台类型； - 【第2.2节】新增数据中心设置水资源SZY206数据协议； - 【第2.3.4节】接口配置-RS232-1，新增普泰摄像头选择； - 【第2.3.2节】接口配置-RS485-2，新增广西水利项目振弦式传感器采集数据计算 - 【第2.3.3.3节】接口配置-RS485-3，新增广西水利项目LED点阵屏适配 - 【第2.3.3.2节】报警器语音调整 - 【第2.6节】网络通信，有线手动自动调整 |

目录

米易通APP开发需求文档	1

1. 设备配置页面	1

2. 功能菜单	1

2.1. 关于设备	1

2.1.1. 基本信息	1

2.1.2. 运行状态	1

2.1.3. 接口状态	1

2.1.4. 模块状态	1

2.2. 数据中心	1

（1） 查询数据中心指令	1

（2） 配置数据中心指令	2

2.3. 接口设置	4

2.3.1. RS-485-1	4

2.3.2. RS-485-2	4

2.3.3. RS-485-3	6

2.3.4. RS-232-1	8

2.3.5. RS-232-2	10

2.3.6. 雨量	10

2.3.7. 脉冲	10

2.3.8. 开关量	10

2.3.9. ADC 4-20mA	10

2.3.10. ADC 0-5V	10

2.4. 终端参数	11

2.5. 设备操作	11

2.5.1. 报警语音	11

2.6. 网络通信	11

2.6.1. 设置数据中心	11

2.7. 重启	11

2.8. 设置	11

- 设备配置页面

- 功能菜单

  - 关于设备

    - 基本信息

    - 运行状态

    - 接口状态

    - 模块状态

  - 数据中心

- 平台类型新增广西水文平台：plattype=8

- 数据协议新增SZY206:datatype=4

- 关于数据中心配置参数中，选择数据协议MQTT时，产品ID、设备ID、设备key、设备注册码、设备注册地址、设备注册端口全部提示需要输入；

- 查询数据中心指令

- 发送：$cmd=md_mrgetdatacenter&centerid=数据中心编号；

注：数据中心编号为1、2、3、4、5

应答：$cmd=md_mrgetdatacenter&centerid=2&switch=0&datanet=1&wirednet=0&line=1&level=1&type=1&addr=47.96.80.48&port=19001&plattype=5&datatype=3&type_code=K&co_address=25&password=40960&taddress=00123F4567&timed_report=1&hour_report=1&add_report=1&maintain_report=1&keepalive=30&valid_day=180&reissue_time=30

- 配置数据中心指令

- 发送：

$cmd=md_mrgetdatacenter&centerid=2&switch=0&datanet=1&wirednet=0&line=1&level=1&type=1&addr=47.96.80.48&port=19001&plattype=5&datatype=3&type_code=K&co_address=25&password=40960&taddress=00123F4567&timed_report=1&hour_report=1&add_report=1&maintain_report=1&keepalive=30&valid_day=180&reissue_time=30

- 应答：

- 设置成功：$cmd=md_mrsetdatacenter&result=succ

- 设置失败：$cmd=md_mrsetdatacenter&result=fail

| centerid | 中心序号 | 1-5 |
| --- | --- | --- |
| switch | 链路开关状态 | 1开启，0关闭 |
| datanet | 4G开关状态 | 1:开启 0:关闭 |
| wirednet | 有线开关状态 | 1:开启 0:关闭 |
| line | 通信线路选择 | 1：4G 2：有线 |
| level | 网络协议 | 1:ipv4 2:ipv6 |
| type | 协议类型 | 1:TCP 2:UDP |
| addr | 中心地址 |  |
| port | 中心端口 |  |
| plattype | 平台类型 | 平台类型 plattype=0 地大平台 plattype=1 中移物联平台 plattype=2 米度物联平台 plattype=3 地大2 plattype=4 河南水利平台 plattype=5 米度水文平台 plattype=6 AMS解算平台 plattype=7 重庆地灾平台 plattype=8 广西水文平台(新增) |
| datatype | 数据协议 | 1:MQTT 2:TCP-C 3:SL651 4:SZY206（新增） |
| type_code | 测站分类码 | 降水、河道、水库（湖泊）、闸坝、泵站、潮汐、墒情、地下水 |
| co_address | 中心站地址 | 0-256 |
| password | 密码 | 0-65535 |
| taddress | 测站编码 | 10个数字 |
| timed_report | 定时报开关 | 1:开启 0:关闭 |
| hour_report | 小时报开关 | 1:开启 0:关闭 |
| add_report | 加报报开关 | 1:开启 0:关闭 |
| maintain_report | 维持报开关 | 1:开启 0:关闭 |
| keepalive | 心跳间隔(MQTT) |  |
| valid_day | 补发数据有效天数 |  |
| reissue_time | 数据补发间隔(min) |  |

新增项：

在数据中心-数据协议新增SZY206协议配置，datatype=4

在数据中心-平台类型新增-重庆地灾平台和广西水文平台；

重庆地灾平台：plattype=7

广西水文平台：plattype=8

  - 接口设置

    - RS-485-1

    - RS-485-2

- 查询指令

- 发送：

$cmd=md_get485port2_param;

应答：

$cmd=md_get485port2_param&chl=0&model=214_1&swtoken=59&sensoraddr=1&sensortype=0&filtercnt=1&gateval=0.1&uplimit=100&lowlimit=0&corrvalue=0&gaterate=1

- 配置指令

$cmd=md_set485port2_param&chl=0&model=214_1&swtoken=59&sensortype=0&filtercnt=1&gateval=0.1&uplimit=100&lowlimit=0&corrvalue=0&gaterate=1

- 变更通道配置-振弦式传感器指令：

- $cmd=md_set485port2_param&chl=1&model=10066_1&swtoken=250&sensortype=1&calctype=1&filtercnt=3&gateval=10&uplimit=20000&lowlimit=0&corrvalue=0&kvalue=-0.1054434&r0value=3981.22&t0value=23&l0value=0&lvalue=0&bvalue=-0.228561&polyavalue=0&polybvalue=0&polycvalue=0

| 标识 | 含义 | 赋值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| chl | 通道编号 | 0-15 |  |
| model | 物模型 |  |  |
| swtoken | 水文标识 |  |  |
| sensortype | 传感器类型 | 1：振弦式传感器 2：测斜仪 3：数字式量水堰计 4：数字式水位计 |  |
| calctype | 当前的振弦传感器是否进行计算 | 0:不计算 1:不计算 | 新增 |
| filtercnt | 滤波次数 |  |  |
| gateval | 触发值 |  |  |
| uplimit | 上限值 |  |  |
| lowlimit | 下限值 |  |  |
| corrvalue | 修正值 |  |  |
| gaterate | 触发值倍率，当变化量大于触发值几倍时，认为值不合理 |  |  |
| kvalue | 灵敏度K | 字符串，可正负值，支持8位小数，不足末尾补零 | 新增 |
| r0value | 初始频率F0 | 字符串，可正负值 | 新增 |
| t0value | 初始温度T0 | 字符串，可正负值 | 新增 |
| l0value | 初始水位值 | 字符串，可正负值，单位m | 新增 |
| lvalue | 堰角高度 | 字符串，可正负值，单位m | 新增 |
| bvalue | 温度修正系数b | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零 | 新增 |
| polyavalue | 多项式系数A值 | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零。默认0 | 新增 |
| polybvalue | 多项式系数B值 | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零。默认0 | 新增 |
| polycvalue | 多项式系数C值 | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零。默认0 | 新增 |

- 页面增加是否计算选项：

| - 直线式计算 |  |
| --- | --- |

    - RS-485-3

- 2.3.3.1 太阳能控制器

- 2.3.3.2 声光报警器

页面变更：设置音量有拖动百分比变为3档选择：高、中、低。

高：volume=16

中：volume=10

低：volume=4

- (1)配置指令：

- 发送：

$cmd=md_mrsetrs485p3param&device=2&switch=1&addr=1&baud=9600&databit=8&paritybit=0&stopbit=0&duration=300&interval=10&volume=10&rlevel1=12.0&rlevel2=22.0&rlevel3=23.0&wlevel1=1000&wlevel2=2000&wlevel3=3000

- 应答：

- $cmd=md_mrsetrs485p3param&result=succ

- $cmd=md_mrsetrs485p3param&result=fail

- 获取配置：

- 发送：

- $cmd=md_mrgetrs485p3param&device=2

- 应答：

$cmd=md_mrgetrs485p3param&device=2&switch=1&addr=1&baud=9600&databit=8&paritybit=0&stopbit=0&status=1&duration=300&interval=10&volume=16&rlevel1=12.0&rlevel2=22.0&rlevel3=23.0&wlevel1=1000&wlevel2=2000&wlevel3=3000

- 2.3.3.3 LED屏幕

- 页面变更：因为LED屏目前支持2款，所以要增加选择项（下图），

- 选择：P10：type=1

- P5：type=4

| - 原界面 | - 改后 |  |
| --- | --- | --- |

- (1)配置指令：

- 发送：

- $cmd=md_mrsetrs485p3param&device=3&switch=1&addr=1&baud=9600&databit=8&paritybit=0&stopbit=0&duration=5&interval=60&type=1&stime=30

- 应答：

- $cmd=md_mrsetrs485p3param&result=succ

- $cmd=md_mrsetrs485p3param&result=fail

- 获取配置：

- 发送：

- $cmd=md_mrgetrs485p3param&device=3

- 应答：

- $cmd=md_mrgetrs485p3param&device=3&switch=1&addr=1&baud=9600&databit=8&paritybit=0&stopbit=0&status=1&type=3&interval=60&duration=5&stime=30

| 标识 | 含义 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| device | 设备类型编号 | LED屏全部默认3 |  |
| switch | 功能开关状态 | 1：开启 0：关闭 |  |
| addr | 设备地址码 | 默认1 |  |
| baud | 串口波特率 | 默认9600 |  |
| databit | 数据位 | 默认8 |  |
| paritybit | 校验位 | 默认none |  |
| stopbit | 停止位 | 默认1 |  |
| status | 是否接入 | 已接入：1 未接入：0 |  |
| type | 屏幕型号 | 1：P10 2：null 3：null 4：P5 |  |
| interval | 显示时长（分钟） | 默认5 |  |
| duration | 更新间隔（分钟） | 默认60 |  |
| stime | 息屏时长（分钟） | 默认30 |  |

    - RS-232-1

- 新增摄像头型号：PTC052；
（2）分辨率变更为：640*480、1280*720、1920*1080

- 配置指令：

- 发送：

- $cmd=md_mrsetrs232p1param&switch=1&type=0&resolut=1&interval=65535&baud=115200&databit=8&parity=0&stopbit=0

- 应答：

- $cmd=md_mrsetrs232p1param&result=succ

- $cmd=md_mrsetrs232p1param&result=fail

- 获取配置指令

- 发送：

- $cmd=md_mrgetrs232p1param

- 应答：

- $cmd=md_mrgetrs232p1param&type=0&resolut=1&switch=1&status=0&interval=65535&baud=115200&databit=8&parity=0&stopbit=0

| 标识 | 含义 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | 摄像头类型 | 0：SXH232-H200 1：PTC052 |  |
| resolut | 分辨率 | 1：640*480 2：1280*720 3：1920*1080 |  |
| switch | 功能开关状态 | 1：开启 0：关闭 |  |
| status | 是否接入 | 已接入：1 未接入：0 |  |
| interval | 拍照间隔（分钟） | 默认65535 |  |
| baud | 串口波特率 | 默认115200 |  |
| databit | 数据位 | 默认8 |  |
| parity | 校验位 | 默认none |  |
| stopbit | 停止位 | 默认1 |  |

    - RS-232-2

    - 雨量

    - 脉冲

    - 开关量

    - ADC 4-20mA

    - ADC 0-5V

  - 终端参数

  - 设备操作

    - 报警语音

  - 网络通信

- 有线通信自动与手动切换指令，dhcp=0是手动，dhcp=1是自动(之前的设置都反的)

- 默认首选DNS是114.114.114.114，备用DNS是8.8.8.8

- 配置指令

- 发送：

手动：

$cmd=md_mrsetwirednetwork&switch=1&dhcp=0&ipaddr=172.168.21.117&mask=255.255.255.0&gateway=172.168.21.254&dns=114.114.114.114

自动：

$cmd=md_mrsetwirednetwork&switch=1&dhcp=1&ipaddr=172.168.21.117&mask=255.255.255.0&gateway=172.168.21.254&dns=114.114.114.114

应答：

$cmd=md_mrsetwirednetwork&result=succ

$cmd=md_mrsetwirednetwork&result=fail

- 获取配置指令

- 发送：

$cmd=md_mrgetwirednetwork

应答：

$cmd=md_mrgetwirednetwork&switch=0&dhcp=0&ipaddr=172.168.21.117&mask=255.255.255.0&gateway=172.168.21.254&dns=144.144.144.144&mac=3C-18-A0-7B-35-EE

  - 重启

  - 设置