智能遥测终端机MR702

# 米易通APP开发需求文档

| 编制 | 吴章 |
| --- | --- |
| 审核 |  |
| 日期 | 2024年9月27日 |
| 单位 | 上海米度测控科技有限公司 |
| 版本 | V1.5 |

更新记录

| 版本号 | 拟制 | 审核 | 修订时间 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 高涵 |  | 2024.5 | 初稿 |
| V1.1 | 吴章 |  | 2024.8.8 | - 【第2.2节】新增数据中心设置广西中小水库监测平台类型； - 【第2.2节】新增数据中心设置水资源SZY206数据协议； - 【第2.3.4节】接口配置-RS232-1，新增普泰摄像头选择； - 【第2.3.2节】接口配置-RS485-2，新增广西水利项目振弦式传感器采集数据计算 - 【第2.3.3.3节】接口配置-RS485-3，新增广西水利项目LED点阵屏适配 - 【第2.3.3.2节】报警器语音调整 - 【第2.6节】网络通信，有线手动自动调整 |
| V1.2 | 吴章 |  | 2024.8.12 | - 1、新增数据中心设置湖北水文监测平台类型 - 2、新增数据中心设置湖北生态流量监测平台类型 |
| V1.3 | 吴章 |  | 2024.8.23 | - 接口配置-R485-1，传感器配置： - 原水位计变更为MV501数据采集器且增加预置参数； - 原泥位计变更为MD-LD雷达水位计且增加预置参数; - 新增传感器模板HC-CBS100超声波流量计； - 新增传感器模板亿立能气泡水位计； - 新增传感器模板亿立能雷达水位计； |
| V1.4 | 吴章 |  | 2024.8.27 | - 接口配置-R485-1，传感器配置： - 新增传感器模板MV501L-01数据采集器 |
| V1.5 | 吴章 |  | 2024.9.26 | - 接口配置-R485-1，传感器配置： - 删除MV501L-01数据采集器配置； - 新增振弦传感器的配置页面； - 新增量水堰计的配置页面； |

- 接口设置-RS485-1

- MV501L-01数据采集器

- 变更点：删除“MV501L-01数据采集器”配置页面。

- 振弦传感器

- 变更点：新增“振弦传感器”配置页面。

- 配置参数

- 先发送指令1：

- $cmd=md_set485port1_param&model=10066_1&c_model=1&num=0&swtoken=251&cmd=03000A0002&ratio=1&dataformat=14&calctype=0&kvalue=1&r0value=0&t0value=0&l0value=0&lvalue=0&bvalue=0&polyavalue=0&polybvalue=0&polycvalue=0&gateval=5000&uplimit=100000&lowlimit=0&corrvalue=0&ngateval=3&baud=9600&databit=8&parity=0&stopbit=1&mgbk=CEC2B6C8&egbk=A1E6&sgbk=D5F1CFD2

- 再发送指令2：

- $cmd=md_set485port1_param&model=10066_1&c_model=1&num=1&swtoken=251&cmd=03000C0002&ratio=1&dataformat=14&calctype=0&kvalue=1&r0value=0&t0value=0&l0value=0&lvalue=0&bvalue=0&polyavalue=0&polybvalue=0&polycvalue=0&gateval=100&uplimit=10000&lowlimit=-10000&corrvalue=0&ngateval=3&baud=9600&databit=8&parity=0&stopbit=0&mgbk=C4A3CAFD&egbk=2020&sgbk=D5F1CFD2

应答：

- $cmd=md_set485port1_param&result=succ

- $cmd=md_set485port1_param&result=fail

- 获取参数

- 先发送（获取传感器类型）：

- $cmd=md_get485port1_sensor&index=0

- 应答：

- $cmd=md_get485port1_sensor&status=[{"model":"227_99","sta":"-3"},{"model":"10066_1","sta":"-3"}]

- 以10066_1为例再发送：

- $cmd=md_get485port1_param&model=10066_1&index=0  得到模数的参数

- $cmd=md_get485port1_param&model=10066_1&index=1  得到温度的参数

| 标识 | 含义 | 赋值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| model | 物模型 |  |  |
| c_model |  |  |  |
| num |  |  |  |
| swtoken | 水文标识 |  |  |
| cmd | 传感器采集指令 |  |  |
| ratio | 倍率 |  |  |
| dataformat | 数据类型 | 0:无符号单字节 1:无符号双字节AB 2:无符号双字节BA 3:无符号四字节ABCD 4:无符号四字节BADC 5:无符号CDAB 6:无符号四字节DCBA 7:有符号单字节 8:有符号双字节AB 9:有符号双字节BA - 10:有符号四字节ABCD - 11:有符号四字节BADC 12:有符号四字节CDAB 13:有符号四字节DCBA 14:浮点型ABCD 15:浮点型BADC 16:浮点型CDAB 17:浮点型DCBA 18:双浮点型ABCDEFGH 19:双浮点型BADCFEHG 20:双浮点型EFGHABCD |  |
| calctype | 当前的振弦传感器是否进行计算 | 0:不计算 1:不计算 |  |
| kvalue | 灵敏度K | 字符串，可正负值，支持8位小数，不足末尾补零 | 新增 |
| r0value | 初始频率F0 | 字符串，可正负值 | 新增 |
| t0value | 初始温度T0 | 字符串，可正负值 | 新增 |
| l0value | 初始水位值 | 字符串，可正负值，单位m | 新增 |
| lvalue | 堰角高度 | 字符串，可正负值，单位m | 新增 |
| bvalue | 温度修正系数b | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零 | 新增 |
| polyavalue | 多项式系数A值 | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零。默认0 | 新增 |
| polybvalue | 多项式系数B值 | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零。默认0 | 新增 |
| polycvalue | 多项式系数C值 | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零。默认0 | 新增 |
| gateval | 触发值 |  |  |
| uplimit | 上限值 |  |  |
| lowlimit | 下限值 |  |  |
| corrvalue | 修正值 |  |  |
| ngateval | 阈值次数 |  |  |
| baud | 波特率 | 默认9600 |  |
| databit | 数据位 | 默认8 |  |
| parity | 校验位 | 默认NONE |  |
| stopbit | 停止位 | 默认1 |  |

|  | - APP显示 | - 指令标识 | - 默认值 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采集指令 |  |  |  |
|  | - 物模型名称 | \ | 振弦 | 不可修改 |
|  | - 物模型编号 | model | 10066 | 不可修改 |
|  | - 地址 | \ | 默认1 | 可修改 |
|  | - 波特率 | baud | 默认9600 | 可修改 |
|  | - 数据位 |  | 默认8 | 可修改 |
|  | - 校验位 |  | 默认none | 可修改 |
|  | - 停止位 |  | 默认1 | 可修改 |
|  | 水文标识 | swtoken | 251 | 可修改 |
|  | 是否计算 | calctype | 默认0，不计算 | 可修改 |
|  | 计算公司 | \ | 直线式 | 不可修改 |
|  | 灵敏度K值 | kvalue | 0 | 可修改 |
|  | 温度修正系数b值 | bvalue | 0 | 可修改 |
|  | 初始频率F0值 | r0value | 0 | 可修改 |
|  | 初始温度值 | t0value | 0 | 可修改 |
|  | 初始水位值 | l0value | 0 | 可修改 |
|  | 堰角高度值 | lvalue | 0 | 可修改 |
|  | 采集数据处理 |  |  |  |
|  | 采集项名称 | \ | 模数 | 不可修改 |
|  | 采集项单位 | \ | F | 不可修改 |
|  | 采集指令 | cmd | 03000A0002 | 可修改 |
|  | 倍率（精度） | ratio | 1 | 可修改 |
|  | 数据类型 | dataformat | 浮点型ABCD | 可修改 |
|  | 触发值 | gateval | 0 | 可修改 |
|  | 上限值 | uplimit | 10000 | 可修改 |
|  | 下限值 | lowlimit | 3000 | 可修改 |
|  | 修正值 | corrvalue | 0 | 可修改 |
|  | 阈值次数 | ngateval | 3 | 可修改 |
|  | 采集数据处理 |  |  |  |
|  | 采集项名称 | \ | 温度 | 不可修改 |
|  | 采集项单位 | \ | ℃ | 不可修改 |
|  | 采集指令 | cmd | 03000C0002 | 可修改 |
|  | 倍率（精度） | ratio | 1 | 可修改 |
|  | 数据类型 | dataformat | 浮点型ABCD | 可修改 |
|  | 触发值 | gateval | 0 | 可修改 |
|  | 上限值 | uplimit | 50 | 可修改 |
|  | 下限值 | lowlimit | -300 | 可修改 |
|  | 修正值 | corrvalue | 0 | 可修改 |
|  | 阈值次数 | ngateval | 3 | 可修改 |

- 量水堰计

- 变更点：新增“量水堰计”配置页面。物模型编号：228。

- 配置参数

- 先发送指令1：

- $cmd=md_set485port1_param&model=228_13&c_model=1&num=0&swtoken=250&cmd=03000A0002&ratio=1&dataformat=14&calctype=1&kvalue=1&r0value=0&t0value=0&l0value=10&lvalue=0&bvalue=0&polyavalue=0&polybvalue=0&polycvalue=0&gateval=5000&uplimit=100000&lowlimit=0&corrvalue=0&ngateval=3&baud=9600&databit=8&parity=0&stopbit=1&mgbk=D1DFC9CFCBAECDB7&egbk=6D&sgbk=C1BFCBAED1DF

- 再发送指令2：

- $cmd=md_set485port1_param&model=228_13&c_model=1&num=1&swtoken=250&cmd=03000C0002&ratio=1&dataformat=14&calctype=1&kvalue=1&r0value=0&t0value=0&l0value=10&lvalue=0&bvalue=0&polyavalue=0&polybvalue=0&polycvalue=0&gateval=100&uplimit=10000&lowlimit=-10000&corrvalue=0&ngateval=3&baud=9600&databit=8&parity=0&stopbit=0&mgbk=C4A3CAFD&egbk=2020&sgbk=D5F1CFD2

应答：

- $cmd=md_set485port1_param&result=succ

- $cmd=md_set485port1_param&result=fail

- 获取参数

- 先发送（获取传感器类型）：

- $cmd=md_get485port1_sensor&index=0

- 应答：

- $cmd=md_get485port1_sensor&status=[{"model":"227_99","sta":"-3"},{"model":"228_1","sta":"-3"}]

- 以228_1为例再发送：

- $cmd=md_get485port1_param&model=10066_1&index=0  得到模数的参数

- $cmd=md_get485port1_param&model=10066_1&index=1  得到温度的参数

| 标识 | 含义 | 赋值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| model | 物模型 |  |  |
| c_model |  |  |  |
| num |  |  |  |
| swtoken | 水文标识 |  |  |
| cmd | 传感器采集指令 |  |  |
| ratio | 倍率 |  |  |
| dataformat | 数据类型 | 0:无符号单字节 1:无符号双字节AB 2:无符号双字节BA 3:无符号四字节ABCD 4:无符号四字节BADC 5:无符号CDAB 6:无符号四字节DCBA 7:有符号单字节 8:有符号双字节AB 9:有符号双字节BA - 10:有符号四字节ABCD - 11:有符号四字节BADC 12:有符号四字节CDAB 13:有符号四字节DCBA 14:浮点型ABCD 15:浮点型BADC 16:浮点型CDAB 17:浮点型DCBA 18:双浮点型ABCDEFGH 19:双浮点型BADCFEHG 20:双浮点型EFGHABCD |  |
| calctype | 当前的振弦传感器是否进行计算 | 0:不计算 1:不计算 |  |
| kvalue | 灵敏度K | 字符串，可正负值，支持8位小数，不足末尾补零 | 新增 |
| r0value | 初始频率F0 | 字符串，可正负值 | 新增 |
| t0value | 初始温度T0 | 字符串，可正负值 | 新增 |
| l0value | 初始水位值 | 字符串，可正负值，单位m | 新增 |
| lvalue | 堰角高度 | 字符串，可正负值，单位m | 新增 |
| bvalue | 温度修正系数b | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零 | 新增 |
| polyavalue | 多项式系数A值 | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零。默认0 | 新增 |
| polybvalue | 多项式系数B值 | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零。默认0 | 新增 |
| polycvalue | 多项式系数C值 | 字符串，可正负值，支持16位小数，不足末尾补零。默认0 | 新增 |
| gateval | 触发值 |  |  |
| uplimit | 上限值 |  |  |
| lowlimit | 下限值 |  |  |
| corrvalue | 修正值 |  |  |
| ngateval | 阈值次数 |  |  |
| baud | 波特率 | 默认9600 |  |
| databit | 数据位 | 默认8 |  |
| parity | 校验位 | 默认NONE |  |
| stopbit | 停止位 | 默认1 |  |

|  | - APP显示 | - 指令标识 | - 默认值 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采集指令 |  |  |  |
|  | - 物模型名称 | \ | 量水堰 | 不可修改 |
|  | - 物模型编号 | model | 228 | 不可修改 |
|  | - 地址 | \ | 默认1 | 可修改 |
|  | - 波特率 | baud | 默认9600 | 可修改 |
|  | - 数据位 |  | 默认8 | 可修改 |
|  | - 校验位 |  | 默认none | 可修改 |
|  | - 停止位 |  | 默认1 | 可修改 |
|  | 水文标识 | swtoken | 250 | 可修改 |
|  | 是否计算 | calctype | 默认1，计算 | 不可修改 |
|  | 计算公司 | \ | 直线式 | 不可修改 |
|  | 灵敏度K值 | kvalue | 0 | 可修改 |
|  | 温度修正系数b值 | bvalue | 0 | 可修改 |
|  | 初始频率F0值 | r0value | 0 | 可修改 |
|  | 初始温度值 | t0value | 0 | 可修改 |
|  | 初始水位值 | l0value | 0 | 可修改 |
|  | 堰角高度值 | lvalue | 0 | 可修改 |
|  | 采集数据处理 |  |  |  |
|  | 采集项名称 | \ | 堰上水头 | 不可修改 |
|  | 采集项单位 | \ | m | 不可修改 |
|  | 采集指令 | cmd | 03000A0002 | 可修改 |
|  | 倍率（精度） | ratio | 1 | 可修改 |
|  | 数据类型 | dataformat | 浮点型ABCD | 可修改 |
|  | 触发值 | gateval | 0 | 可修改 |
|  | 上限值 | uplimit | 10000 | 可修改 |
|  | 下限值 | lowlimit | 3000 | 可修改 |
|  | 修正值 | corrvalue | 0 | 可修改 |
|  | 阈值次数 | ngateval | 3 | 可修改 |
|  | 采集数据处理 |  |  |  |
|  | 采集项名称 | \ | 温度 | 不可修改 |
|  | 采集项单位 | \ | ℃ | 不可修改 |
|  | 采集指令 | cmd | 03000C0002 | 可修改 |
|  | 倍率（精度） | ratio | 1 | 可修改 |
|  | 数据类型 | dataformat | 浮点型ABCD | 可修改 |
|  | 触发值 | gateval | 0 | 可修改 |
|  | 上限值 | uplimit | 50 | 可修改 |
|  | 下限值 | lowlimit | -300 | 可修改 |
|  | 修正值 | corrvalue | 0 | 可修改 |
|  | 阈值次数 | ngateval | 3 | 可修改 |

- 屏幕显示

| - 采集要素GBK编码 | - mgbk | - 堰上水头 | - D1DFC9CFCBAECDB7 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 单位GBK编码 | - egbk | - m | - 6D |
| 传感器名称GBK编码 | - sgbk | - 量水堰 | - C1BFCBAED1DF |