智能遥测终端机MR702

# 米易通APP开发需求文档

| 编制 | 吴章 |
| --- | --- |
| 审核 |  |
| 日期 | 2025年01月21日 |
| 单位 | 上海米度测控科技有限公司 |
| 版本 | V2.0 |

更新记录

| 版本号 | 拟制 | 审核 | 修订时间 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 高涵 |  | 2024.5 | 初稿 |
| V1.1 | 吴章 |  | 2024.8.8 | - 【第2.2节】新增数据中心设置广西中小水库监测平台类型； - 【第2.2节】新增数据中心设置水资源SZY206数据协议； - 【第2.3.4节】接口配置-RS232-1，新增普泰摄像头选择； - 【第2.3.2节】接口配置-RS485-2，新增广西水利项目振弦式传感器采集数据计算 - 【第2.3.3.3节】接口配置-RS485-3，新增广西水利项目LED点阵屏适配 - 【第2.3.3.2节】报警器语音调整 - 【第2.6节】网络通信，有线手动自动调整 |
| V1.2 | 吴章 |  | 2024.8.12 | - 1、新增数据中心设置湖北水文监测平台类型 - 2、新增数据中心设置湖北生态流量监测平台类型 |
| V1.3 | 吴章 |  | 2024.8.23 | - 接口配置-R485-1，传感器配置： - 原水位计变更为MV501数据采集器且增加预置参数； - 原泥位计变更为MD-LD雷达水位计且增加预置参数; - 新增传感器模板HC-CBS100超声波流量计； - 新增传感器模板亿立能气泡水位计； - 新增传感器模板亿立能雷达水位计； |
| V1.4 | 吴章 |  | 2024.8.27 | - 接口配置-R485-1，传感器配置： - 新增传感器模板MV501L-01数据采集器 |
| V1.5 | 吴章 |  | 2024.9.26 | - 接口配置-R485-1，传感器配置： - 删除MV501L-01数据采集器配置； - 新增振弦传感器的配置页面； - 新增量水堰计的配置页面； |
| V2.0 | 吴章 |  | 2025.01.21 | - 接口配置-RS232-1，增加1个摄像头拍照周期工作模式； - 链路配置增加MQTTS配置； - 设备操作二级页面增加库容计算配置项； - 备操作二级页面增加远程消警功能项； - 主页面增加阈值报警设置； |

接口配置-RS232-1

- 变更点：页面上新增1个工作模式配置，可选择，分正常模式和应急模式。

| - 变更前 | - 变更后 |
| --- | --- |

| workmode | 摄像头上报周期模式 | int | 00 | 正常模式：0 应急模式：1 正常模式为上报周期同主传感器数据上报周期； 应急模式：当有主传感器阈值触发时，照片上报周期自动调整为30分钟/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 获取串口摄像头参数

发送：

$cmd=md_mrgetrs232p1param

原应答：

$cmd=md_mrgetrs232p1param&type=0&resolut=1&switch=1&status=0&workmode=0&interval=65535&baud=115200&databit=8&parity=0&stopbit=0

现应答：

$cmd=md_mrgetrs232p1param&type=0&resolut=1&switch=1&status=0&workmode=0&interval=65535&baud=115200&databit=8&parity=0&stopbit=0&workmode=0

- 设置串口摄像头参数

发送：

$cmd=md_mrsetrs232p1param&switch=1&type=0&resolut=1&workmode=0&interval=65535&baud=115200&databit=8&parity=0&stopbit=0&workmode=0

应答：

设置成功：$cmd=md_mrsetrs232p1param&result=succ

设置失败：$cmd=md_mrsetrs232p1param&result=fail&reason=

链路配置

- 变更点：数据协议增加MQTTS选项，当选择MQTTS式，增加1个测站编码设置；

| - 变更前 | - 变更后 |
| --- | --- |

- 获取数据中心（以数据中心2为例）

发送：

$cmd=md_mrgetdatacenter&centerid=2

应答：

- $cmd=md_mrgetdatacenter&centerid=2&switch=1&datanet=1&wirednet=1&line=1&level=1&type=1&addr=iot.gdwater.gov.cn&port=8883&plattype=8&datatype=5&projid=0Rt4b2uVXA&deviceid=25T0001CR2&devicekey=v7RqjuNuphnxHU0BlDnW7xGM6NMh2Pndkcrt5yJewuI=&regcode=axE6GGy4jZdEKT4tGUJ32pd2IjW9XuC+plZkHeHNMrw=&httpaddr=iot.gdwater.gov.cn&httpport=1667&keepalive=30&taddress=8986123466

- 设置数据中心（以数据中心2为例）

发送：

$cmd=md_mrsetdatacenter&centerid=2&switch=1&line=1&level=1&type=1&addr=iot.gdwater.gov.cn&port=8883&plattype=8&datatype=5&projid=0Rt4b2uVXA&deviceid=24C0049CR2&devicekey=sYOJx4uXfHIkaXuEChTky+NkwOH61REwlPzaKgHS0ms=&regcode=axE6GGy4jZdEKT4tGUJ32pd2IjW9XuC+plZkHeHNMrw=&httpaddr=iot.gdwater.gov.cn&httpport=1667&taddress=8986123466

应答：

设置成功：$cmd=md_mrsetdatacenter&result=succ

设置失败：$cmd=md_mrsetdatacenter&result=fail

| 关键字 | 说明 | 数据类型 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| centerid | 中心序号 | int | 1-5 |
| switch | 链路开关状态 | int | 1:开启，0:关闭 |
| datanet | 4G开关状态 | int | 1:开启，0:关闭 |
| wirednet | 有线开关状态 | int | 1:开启，0:关闭 |
| line | 通信线路选择 | int | 1:4G，2:有线 |
| level | 网络协议 | int | 1:ipv4，2:ipv6 |
| type | 协议类型 | int | 1:TCP，2:UDP |
| addr | 中心地址 | string |  |
| port | 中心端口 | int |  |
| plattype | 平台类型 | int | plattype=0 地大平台 plattype=1 中移物联平台 plattype=2 米度物联平台 plattype=3 地大2 plattype=4 河南水利平台 plattype=5 米度水文平台 plattype=6 AMS解算平台 plattype=7 重庆地灾平台 plattype=8 广东水文平台 plattype=9 广西水文平台 plattype=10 湖北水文平台 plattype=11湖北生态流量平台 |
| datatype | 数据协议 | int | 1:MQTT 2:TCP-C 3:SL651 4:SZY206 5:MQTTS |
| projid | 产品ID | string |  |
| deviceid | 设备ID | string |  |
| devicekey | 设备KEY | string |  |
| regcode | 产品注册码 | string |  |
| httpaddr | 注册地址 | string |  |
| httpport | 注册端口 | string |  |
| type_code | 测站分类码 | float | 降水P、河道H、水库（湖泊）K、闸坝Z、泵站D、潮汐T、墒情M、地下水H、水质Q、取水口I、排水口O |
| co_address | 中心站地址 | int | 0-256 |
| password | 密码 | int | 0-65535 |
| taddress | 测站编码 | string | 10个数字 |
| timed_report | 定时报开关 | int | 1:开启，0:关闭 |
| hour_report | 小时报开关 | int | 1:开启，0:关闭 |
| add_report | 加报报开关 | int | 1:开启，0:关闭 |
| maintain_report | 维持报开关 | int | 1:开启，0:关闭 |
| keepalive | 心跳间隔(MQTT) | int |  |
| valid_day | 补发数据有效天数 | int | 1-180天 |
| reissue_time | 数据补发间隔(min) | int |  |

设备操作-库容计算

| - 变更前 | 变更后 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 功能名：库容计算 - 说明：采用线性插值法计算 | - 增加各50个X坐标及Y轴坐标的输入框； - 坐标点数量为3-50选项 - 设备应答succ显示设置成功，应答fail显示设置失败 |

- 查询库容计算参数

发送：

$cmd=md_getkurongparam

应答：

$cmd=md_getkurongparam&switch=0&count=0    （count返回值≤3，坐标点数量统一显示3）

或应答：

$cmd=md_getkurongparam&switch=1&count=5&xparam=1.1,2.2,3.3,4.4,5.5&yparam=6.1,7.2,8.3,9.4,10.5

- 设置库容计算参数

发送：

$cmd=md_setkurongparam&switch=1&count=5&xparam=1.1,2.2,3.3,4.4,5.5&yparam=6.1,7.2,8.3,9.4,10.5

应答：

设置成功：$cmd=md_setkurongparam&result=succ

设置失败：$cmd=md_setkurongparam&result=fail&reason=

| 关键字 | 说明 | 数据类型 | 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| switch | 功能开关 | int | 1 | 开：1 关：0 |
| count | 坐标点数量 | int | 5 | 最多配置50个，最低配置3个，1个坐标点含1个X轴坐标值和1个Y轴坐标值 |
| xparam | X轴坐标值 | float | 1.1 | 1位小数，单位m |
| yparam | Y轴坐标值 | float | 6.1 | 1位小数，单位m |

设备操作-远程消警

| - 变更前 | 变更后 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 功能名：远程消警 - 说明：只对485报警器有效 | - 弹框显示是否执行远程消警，选择【确定】则下发指令，返回消警成功或者消警失败，然后退出弹框，选择【取消】则直接退出弹框。 |

发送：

$cmd=md_clearalarm

应答：

消警成功：$cmd=md_clearalarm&result=succ

消警失败：$cmd=md_clearalarm&result=fail

主页面-阈值报警

- 查询报警参数

发送：

$cmd=md_getalarmmodule&index=0    雨量：index=0   水位：index=1

应答：

$cmd=md_getalarmmodule&index=0&switch=0&relay=1&holdtime=1&gaptime=60&cleargaptime=60&warnlevel=10,20,30,99999&voiceindex1=14,A6030900090001040300A103390E&voiceindex2=14,A6030900090001040300A20339FE&voiceindex3=14,A6030900090001040300A303386E&voiceindex4=14,A6030900090001040300A4033A5E&voiceindex5=14,A60309000900010403000003409E&respindex1=13,A603080009000104030098D9FB&respindex2=13,A603080009000104030098D9FB&respindex3=13,A603080009000104030098D9FB&respindex4=13,A603080009000104030098D9FB&respindex5=13,A603080009000104030098D9FB

- 设置报警参数

发送：

$cmd=md_setalarmmodule&index=0&switch=0&relay=1&holdtime=1&gaptime=60&cleargaptime=60&warnlevel=10,20,30,99999&voiceindex1=14,A6030900090001040300A103390E&voiceindex2=14,A6030900090001040300A20339FE&voiceindex3=14,A6030900090001040300A303386E&voiceindex4=14,A6030900090001040300A4033A5E&voiceindex5=14,A60309000900010403000003409E&respindex1=13,A603080009000104030098D9FB&respindex2=13,A603080009000104030098D9FB&respindex3=13,A603080009000104030098D9FB&respindex4=13,A603080009000104030098D9FB&respindex5=13,A603080009000104030098D9FB

应答：

设置成功：$cmd=md_setalarmmodule&result=succ

- 设置失败：$cmd=md_setalarmmodule&result=fail&reason=

| 关键字 | 说明 | 数据类型 | 示例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| index | 类型索引号 | int | 1 | 0：雨量 1：水位 |
| switch | 功能开关 | int | 1 | 开：1 关：0 |
| relay | 继电器K接口控制 | int | 0 | 开：1 关：0 |
| holdtime | 报警持续时间 | int | 1 | 数值≥1，单位：分钟 |
| gaptime | 报警间隔时间 | int | 60 | 数值≥1，单位：分钟 |
| cleargaptime | 消警间隔时间 | int | 60 | 数值≥1，单位：分钟 |
| warnlevel | 报警阈值 | int | 10,20,30,99999 | 雨量，单位：10mm 水位，单位：m |
| Voiceindex1 | 等级1语音报警发送指令 | String | 14,A6030900090001040300A103390E | 14为指令字节长度，逗号后为指令内容 |
| Voiceindex2 | 等级2语音报警发送指令 | String | 14,A6030900090001040300A20339FE |  |
| Voiceindex3 | 等级3语音报警发送指令 | String | 14,A6030900090001040300A303386E |  |
| Voiceindex4 | 等级4语音报警发送指令 | String | 14,A6030900090001040300A4033A5E |  |
| Voiceindex5 | 消警发送指令 | String | 14,A60309000900010403000003409E |  |
| Respindex1 | 等级1语音报警应答指令 | String | 13,A603080009000104030098D9FB | 13为指令字节长度，逗号后为指令内容 |
| Respindex2 | 等级2语音报警应答指令 | String | 13,A603080009000104030098D9FB |  |
| Respindex3 | 等级3语音报警应答指令 | String | 13,A603080009000104030098D9FB |  |
| Respindex4 | 等级4语音报警应答指令 | String | 13,A603080009000104030098D9FB |  |
| Respindex5 | 消警应答指令 | String | 13,A603080009000104030098D9FB |  |

- 雨量：

|  | index | 类型索引号 | 0：雨量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | switch | 功能开关 | 开：1 关：0 |
|  | relay | 继电器K接口控制 | 开：1 关：0 |
|  | holdtime | 报警持续时间 | 数值≥1，单位：分钟 |
|  | gaptime | 报警间隔时间 | 数值≥1，单位：分钟 |
|  | cleargaptime | 消警间隔时间 | 数值≥1，单位：分钟 |
|  | warnlevel | 报警阈值 | 雨量，单位100mm.APP需要将输入值扩大100倍写入指令 |
|  | Voiceindex1 | 等级1语音报警发送指令 | 14,A6030900090001040300A103390E |
|  | Voiceindex2 | 等级2语音报警发送指令 | 14,A6030900090001040300A20339FE |
|  | Voiceindex3 | 等级3语音报警发送指令 | 14,A6030900090001040300A303386E |
|  | Voiceindex4 | 等级4语音报警发送指令 | 14,A6030900090001040300A4033A5E |

$cmd=md_setalarmmodule&index=0&switch=0&relay=1&holdtime=1&gaptime=60&cleargaptime=60&warnlevel=10,20,30,99999&voiceindex1=14,A6030900090001040300A103390E&voiceindex2=14,A6030900090001040300A20339FE&voiceindex3=14,A6030900090001040300A303386E&voiceindex4=14,A6030900090001040300A4033A5E&voiceindex5=14,A60309000900010403000003409E&respindex1=13,A603080009000104030098D9FB&respindex2=13,A603080009000104030098D9FB&respindex3=13,A603080009000104030098D9FB&respindex4=13,A603080009000104030098D9FB&respindex5=13,A603080009000104030098D9FB

说明：

- 标黄部分为固定内容，不做配置，APP自动加上就行；

- warnlevel需要APP用逗号隔开写入指令，按照1-4级的顺序；

- Voiceindex1-voiceindex4字段中，14为固定字节数，逗号后为报警指令，A6030900090001040300A103390E，此标黄处为语音编号，需要进行设置，输出时是按照十进制，APP需要转成16进制并进行校验后组成完成报警指令。

- 内容参数均通过$cmd=md_getalarmmodule&index=value去获取，不用进行默认

- 水位

|  | index | 类型索引号 | 1：水位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | switch | 功能开关 | 开：1 关：0 |
|  | relay | 继电器K接口控制 | 开：1 关：0 |
|  | holdtime | 报警持续时间 | 数值≥1，单位：分钟 |
|  | gaptime | 报警间隔时间 | 数值≥1，单位：分钟 |
|  | cleargaptime | 消警间隔时间 | 数值≥1，单位：分钟 |
|  | warnlevel | 报警阈值 | 水位，单位100m.APP需要将输入值扩大100倍写入指令 |
|  | Voiceindex1 | 等级1语音报警发送指令 | 14,A6030900090001040300A103390E |
|  | Voiceindex2 | 等级2语音报警发送指令 | 14,A6030900090001040300A20339FE |
|  | Voiceindex3 | 等级3语音报警发送指令 | 14,A6030900090001040300A303386E |
|  | Voiceindex4 | 等级4语音报警发送指令 | 14,A6030900090001040300A4033A5E |